HOTTY LED

Návod k použití

- POPIS PŘÍSTROJE A OBLAST POUŽITÍ

Hotty LED je elektronicky řízený přístroj pro výrobu kapniček namáčecí metodou (kapničkovač) při použití všech typů vosků pro kapničkovače.

Kvalitu tohoto přístroje posoudíte nejlépe při jeho používání. Jeho hlavní výhody jsou následující:

- Síťový adaptér dodává do přístroje napětí pouze 12 V, takže je zaručena maximální bezpečnost při jeho každodenním používání.

- Požadované hodnoty lze jednoduše zadat pomocí dotykové klávesnice, která je odolná vůči znečištění. Při zadání individuálních hodnot (např. požadovanou přesnou teplotu vosku) jsou tyto údaje automaticky uloženy do paměti.

- Možností velmi přesného nastavení teploty vosku je zaručena konstantní kvalita vosku

- Hotty LED umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků práce - přístroj je např.  konstruován tak, aby jej mohli bez obtíží používat praváci i leváci a v případě potřeby je možné kompletně odstranit celé víčko.

Pracovní teplotu lze nastavit v rozmezí 65°C – 105°C po 100 krocích. Display nezobrazuje pouze aktuální teplotu, ale i eventuelně nově nastavenou požadovanou teplotu. Na nově nastavenou teplotu je vosk ihned automaticky vyhříván (vyhřívání je indikováno třemi body na display).

- INSTALACE

POZOR – při zapojování přístroje zasuňte nejprve konektor síťového adaptéru  (E) do příslušné zdířky a teprve potom zapojte zdroj do zásuvky.

(Síťový adaptér je možné namontovat pod pracovní desku nebo na zeď – přístroj tak zabere minimální plochu na pracovním stole)

Nyní je kapničkovač připraven k provozu.

- UPOZORNĚNÍ

- žádný přívodní kabel nenavíjejte na síťový adaptér – mohlo by dojít k poškození kabelů a tím ke krátkému spojení

- při provozu síťový adaptér nezakrývejte

- přívodní kabely nesmí být zkracovány

- okraje nádoby s voskem jsou během práce velmi horké – při práci je třeba opatrnosti, aby nedošlo k popálení

- Hotty LED smí být používán výhradně pro vosky, určené pro práce v zubních laboratořích

- OBSLUHA

- Zapnutí:

Přístroj se zapíná lehkým stlačením tlačítka (A). Tím je i aktivován LED display. Nejprve bliká hodnota předem nastavené teploty, poté se zobrazí aktuální teplota. Proces vyhřívání je indikován třemi body na display. Opětovným stlačení tlačítka (A) se přístroj vypíná. Poslední nastavená teplota se automaticky uloží do paměti.

POZOR – pro vypínání a zapínání přístroje používejte pouze tlačítko (A). V případě vypnutí přístroje např. vytažením přívodního kabelu ze zásuvky nebude uložena poslední nastavená teplota a ani další funkce nebudou při dalším spuštění správně probíhat.

- Nastavení teploty:

Pro nastavení teploty vosku stiskněte tlačítko (B) nebo (C). Nastavená teplota bude uložena do paměti, dokud nebude nastavena teplota jiná. Teplotu lze nastavovat krokově nebo kontinuálně.

Krokově: Stiskněte krátce tlačítko (B) nebo (C). Teplota se po každém stisknutí zvyšuje po jednotlivých krocích (max. 100)

Kontinuálně: Dlouze stiskněte tlačítko (B) nebo (C) – teplota postupně narůstá nebo se snižuje, dokud držíte tlačítko stisknuté nebo dokud není nastavena maximální (minimální) teplota.

- ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Hotty LED je velmi kvalitní přístroj. Přesto se však mohou objevit některé problémy. Postup jejich odstranění je popsán v následující tabulce:

- ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Hotty LED nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Čištění přístroje provádějte dle potřeby měkkým hadříkem. Zbytky vosku odstraňte z ještě teplého přístroje hadříkem.

- NÁHRADNÍ DÍLY

Objednací čísla náhradích dílů, které je možné vyměňovat svépomocí je uveden na zvláštním listu, přiloženém k originálu návodu.

- ZÁRUKA

Na všechny díly (mimo díly podléhající přirozenému opotřebení) poskytuje firma Renfert záruku 3 roky.

Záruku nelze uplatnit v případech, kdy nebyl přístroj používán dle návodu, byl nesprávně čištěn, amatérsky opravován nebo opravován neautorizovanou osobou, byly použity neoriginální náhradní díly nebo byl přístroj použit pro jiné účely, než ke kterým je určen.

- TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální příkon: 20W

Zaručené teplotní rozpětí: 65°C – 105°C

Maximální teplotní rozpětí: 60°C – 105°C

Síťový adaptér: 12 V DC

Zachovejte polaritu:

- OBSAH DODÁVKY:

1 kapničkovač Hotty LED

1 síťový adapatér

1 návod k použití

1 seznam náhradních dílů