| ENGLISH | ČESKY |
| --- | --- |
| Prior to use, carefully read the instructions for use. | Před použitím si pečlivě pročtěte návod k použití. |
| GC TISSUE CONDITIONER | GC TISSUE CONDITIONER |
| TISSUE CONDITIONING AND RELINE MATERIAL | MATERIÁL K OŠETŘENÍ TKÁNĚ A PODKLÁDÁNÍ |
| For use only by a dental professional in the recommended indications. | K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích. |
| RECOMMENDED INDICATIONS 1. Tissue conditioning. 2. Temporary relining. 3. Functional impression taking. | DOPORUČENÉ INDIKACE 1. Ošetření tkáně. 2. Dočasné podložení. 3. Snímání funkčních otisků. |
| CONTRAINDICATIONS In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician. | KONTRAINDIKACE V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře. |
| DIRECTIONS FOR USE 1. PREPARATION Check the patient’s oral conditions and the denture in use. Adjust misfitting areas with a carbide bur, clean and dry. Create sufficient space so GC TISSUE CONDITIONER can be applied at a minimum thickness of 1 mm in order to maintain the elasticity. Apply cocoa butter or petroleum jelly to the areas where the denture should not be relined. 2. POWDER /LIQUID DISPENSING The standard powder/liquid ratio is 2.4 g/2 mL (1 unit of powder to 2 units of liquid). Dispense the required amounts of powder and liquid into the rubber cup. Note: a) Using less liquid will result in a shorter gel phase and a more viscous mixture. More liquid will result in a longer gel phase and a less viscous mixture. b) Powder may form aggregates in the bottle under certain storage conditions. This will not affect the function. c) Close the bottles of powder, liquid and coating agent tightly immediately after use. 3. MIXING Mix powder and liquid for 30-60 seconds until the mixture reaches a creamy consistency. 4. APPLICATION 1) The coating agent can be used as a bonding agent to improve the bond strength and to avoid possible delamination. Apply the coating agent with the brush only on the areas where a stronger bond is needed. In this case, GC TISSUE CONDITIONER cannot be peeled off by hand. 2) Apply the mixture evenly to the fitting surfaces of the prepared denture. Note: a) To avoid sticking of the material, lubricate fingertips or instruments with water. Do not use lotion or petroleum jelly. b) Prevent excess from flowing into the throat. 3) Seat the denture in the mouth. Ask the patient to gently occlude in the centric occlusion and move the lips and mandibles to muscle trim. After keeping the denture for about 5 minutes in this position, remove and inspect for excess and deficiencies. 4)Remove any excess using a sharp instrument. 5. FINISHING 1) Wash away saliva from the relined denture under running water. Dry with an air syringe. 2) Apply the coating agent to the relined surfaces of the denture. Dry the coating agent thoroughly with an air syringe or leave it undisturbed for 4-5 minutes. Note: To improve the marginal seal, coating agent can also be applied to the GC TISSUE CONDITIONER / denture interface. 3) Reseat the denture in the mouth. Note: a) Immersion of the denture in water before seating in the mouth will reduce unwanted odor. b) Instruct the patient to clean the relined areas with fingers under running water. The use of a brush may damage the relined areas. Care should be taken not to use denture cleaning agents for a prolonged period of time. 6. REMOVAL It is recommended to remove the material or replace it with a new one after a few days or weeks depending on each clinical case. GC TISSUE CONDITIONER can be peeled off by hand. Use a sharp instrument or bur to remove the area where the coating agent was used as a bonding agent. | NÁVOD K POUŽITÍ 1. PREPARACE Zkontrolujte stav ústní dutiny pacienta a používané náhrady. Nerovná místa upravte pomocí karbidové frézy, vyčistěte a osušte. Vytvořte dostatek prostoru, aby bylo možné nanést GC TISSUE CONDITIONER ve vrstvě silné minimálně 1 mm pro zachování elasticity. Na místa, kde náhradu nelze podložit, naneste kakaové máslo nebo vazelínu. 2. DÁVKOVÁNÍ PRÁŠKU/ TEKUTINY Standardní poměr prášek/ tekutina je 2,4 g/2 ml (1 jednotka prášku na 2 jednotky tekutiny). Potřebné množství prášku a tekutiny odměřte do gumové nádobky. Poznámka: a) Pokud použijete méně tekutiny, gelová fáze se zkrátí a směs bude viskóznější. Více tekutiny bude mít za následek delší gelovou fázi a méně viskózní směs. b) Za určitých skladovacích podmínek může prášek v lahvičce vytvářet shluky. Na funkci to však nemá žádný vliv. c) Lahvičky s práškem, tekutinou a nátěrovým činidlem ihned po použití uzavřete. 3. MÍCHÁNÍ Prášek s tekutinou míchejte 30–60 sekund, dokud směs nezíská krémovou konzistenci. 4. APLIKACE 1) Nátěrové činidlo lze použít jako bondovací činidlo ke zlepšení vazební síly a zabránění případnému štěpení. Na místa, kde je potřebná silnější vazba, nanášejte nátěrové činidlo pomocí štětce. V takovém případě nelze GC TISSUE CONDITIONER odloupnout ručně. 2) Směs rovnoměrně nanášejte na vhodné povrchy preparované náhrady. Poznámka: a) Aby materiál nelepil, navlhčete konečky prstů nebo nástroje vodou. Nepoužívejte pleťovou vodu ani vazelínu. b) Dbejte, aby nadbytečný materiál nezatékal do krku. 3) Vložte náhradu do úst. Požádejte pacienta, aby jemně skousnul v centrální okluzi a pohybem rtů a čelistí napnul svaly. Ponechejte protézu v této pozici asi 5 minut, poté ji vyjměte a zkontrolujte přebytky a nedostatky. 4) Veškeré přebytky odstraňte pomocí ostrého nástroje. 5. DOKONČOVÁNÍ 1) Tekoucí vodou opláchněte sliny z podkládané protézy. Osušte vzduchovou stříkačkou. 2) Nátěrové činidlo naneste na podkládané povrchy protézy. Poté činidlo pečlivě osušte vzduchovou stříkačkou, případně ponechte cca 4–5 minut působit. Poznámka: Pro zlepšení okrajového těsnění lze nátěrové činidlo nanést na rozhraní GC TISSUE CONDITIONER / náhrada. 3) Náhradu znovu vložte do úst. Poznámka: a) Nežádoucí pach eliminujete, pokud náhradu před vložením do úst ponoříte do vody. b) Poučte pacienta, aby podložená místa omýval prsty pod tekoucí vodou. Použití kartáčku by mohlo podkládaná místa poškodit. Zvláště je třeba dbát na to, že delší dobu nelze používat činidla k čištění protéz. 6. ODSTRANĚNÍ Odstranění materiálu, případně jeho nahrazení jiným se doporučuje po několika dnech nebo týdnech v závislosti na klinickém případu. GC TISSUE CONDITIONER lze odloupnout ručně. K vyjmutí části, kde bylo nátěrové činidlo použito jako bondovací činidlo, použijte ostrý nástroj. |
| STORAGE Store in a cool, dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F) away from direct sunlight and high temperature. Shelf life: Powder, Coating agent - 2 years from date of manufacture Liquid - 3 years from date of manufacture | SKLADOVÁNÍ Skladujte na chladném, tmavém místě (4-25°C) (39,2-77,0°F) a chraňte před přímým slunečním zářením a vysokými teplotami. Trvanlivost: Prášek, nátěrové činidlo – 2 roky od data výroby Tekutina – 3 roky od data výroby |
| COLORS Live pink, White | BARVY Živoucí růžová, Bílá |
| PACKAGES 1. 1-1 Package Kit contains: Powder 90g (1), Liquid 90g (101mL) (1), Coating agent 12g (15mL) (1), Powder measure (1), Plastic liquid syringe No.1 (1), Brush No.7 (1), Plastic spatula (1), Rubber cup (Large) (1) 2. Refill Packages a. GC TISSUE CONDITIONER powder 90g (in each shade) b. GC TISSUE CONDITIONER liquid 90g (101mL) c. GC TISSUE CONDITIONER coating agent 12g (15mL) | BALENÍ 1. Balení 1-1 Sada obsahuje: Prášek 90 g (1), tekutinu 90 g (101 ml) (1), nátěrové činidlo 12 g (15 ml) (1), odměrku na prášek (1), plastovou stříkačku na tekutinu č. 1 (1), kartáček č. 7 (1), plastovou špachtli (1), gumovou nádobku (velkou) (1) 2. Náhradní balení a. GC TISSUE CONDITIONER prášek 90 g (v každém z odstínů) b. GC TISSUE CONDITIONER tekutina 90 g (101 ml) c. GC TISSUE CONDITIONER nátěrové činidlo 12 g (15 ml) |
| CAUTION 1. The liquid is flammable. Avoid sources of ignition. Do not keep or use near fire or high temperature. 2. Use in a well ventilated place. Replace cap immediately. 3. Avoid contact with eyes. In case of contact, immediately flush with water and seek medical attention. 4. Avoid direct contact of liquid, mixture or coating agent on skin. In case of contact, wipe with a cotton pellet or sponge soaked in alcohol and flush with water. 5. Coating agent may turn yellow with time, but this will not affect its function. 6. Do not mix with other products. | UPOZORNĚNÍ 1. Tekutina je hořlavá. Uchovávejte mimo zdrojů vznícení. Neuchovávejte ani nepoužívejte v blízkosti ohně nebo při vysokých teplotách. 2. Používejte na dobře větraném místě. Ihned znovu uzavřete. 3. Vyhněte se kontaktu s očima. V případě zasažení očí vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. 4. Vyhněte se přímému kontaktu tekutiny, namíchané směsi nebo nátěrového činidla s pokožkou. V případě zasažení utřete vatovým tampónem nebo houbičkou namočenou v alkoholu a opláchněte vodou. 5. Nátěrové činidlo může časem zežloutnout, na jeho funkci to však nemá vliv. 6. Nemíchejte s jinými výrobky. |